Voorspoelkolom met mengkraan

Zonder tapkraan

Witte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: 6693

Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoeldouche zonder tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Mengkraan geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.