TEMPOMATIC toiletkraan met directe spoeling

Elektronisch op netspanning

Technische ruimte voor wand 30 mm

Referentie: 463030

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische kraan voor directe toiletspoeling in technische ruimte:

Stroomtoevoer op netspanning met elektroventiel 1".

Transformator 230/12 V.

Individuele elektronische sturing IP65.

Installatie door de muur met technische ruimte ≤ 30 mm.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker of gevraagde spoeling

(door de hand op ongeveer 4 cm van de detectie te houden).

Zelfsluiting na ~7 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Detectieafstand en debiet/volume regelbaar.

Stopkraan FF1".

Niet-zelfsifonerende uitgang Ø 32.

Toevoerdichting Ø 32/55.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Basisdebiet: 1l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater, zeewater en grijs water.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.