TEMPOMIX 3 zelfsluitende wastafelmengkraan

Soepele bediening, stopkranen

Eengreeps, installatie in technische ruimte, L.190

Referentie: 794165

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel wandmodel:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting ingesteld op ~7 sec, regelbaar tussen 6 en 9 sec.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 3 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in metaal verchroomd L.190 mm.

Wandmodel voor installatie in technische ruimte.

PEX flexibels F3/8" met stopkranen, filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.