Securitouch mechanische douchemengkraan

Eéngreepsmengkraan met open greep, muurmodel

Met standaard S-koppelingen, BELGAQUA

Referentie: 2739SBEL

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische ééngreeps douchemengkraan, muurmodel.

Eéngreeps muurmengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen op de toevoeren.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.