BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad

Verdeler vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydro-alcoholische gel

Op netspanning, zwart RVS 304, reservoir 0,5L

Referentie: 512521BK

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler op blad.

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydro-alcoholische gel.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in zwart RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s (3 000 cP) of speciale schuimende handzeep.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Lengte van de uitloop: 105 mm.

Geleverd met een reservoir van 0,5 liter.

30 jaar garantie.

CE.