HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger in mat rvs

Dubbele luchtstraal

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: 510625S

Beschrijving voor bestektekst

HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger in mat rvs.

Geschikt voor hoge gebruiksfrequentie.

Verstevigd model.

Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 360 km/h.

Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.

Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar.

Automatische handendroger met infrarood detectie.

Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen.

Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden.

Bacteriostatisch RVS 304 mat gepolijst.

Eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat.

Dikte rvs: 1 mm.

Totale luchtverplaatsing: 39 l/seconde.

Luchtsnelheid: 360 km/h.

Beperkt energieverbruik: 1.350 W.

220-240 V~ / 50/60 Hz.

Geluidsniveau: 70 dBA.

Afmetingen: 173 x 256 x 152 mm.

Gewicht: 3,1 kg.

Klasse I, IP23.

CE.

3 jaar garantie.