TEMPOSTOP zelfsluitende wastafelkraan

Voor platte kraag

Referentie: 745200

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende wastafelkraan met drukknop op blad:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 tot 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Kraanlichaam in messing verchroomd M1/2".

Bevestiging met moer met platte kraag.

Antiblokkeerveiligheid AB: water stroomt wanneer de drukknop wordt losgelaten.

30 jaar garantie.