TEMPOMIX 3 zelfsluitende wastafelmengkraan

Soepele bediening, op blad, H.175

Eéngreepsmengkraan

Referentie: 794110BK

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden, aanpasbaar tussen 6 en 9 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 3 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende perlator.

Kraanlichaam in rvs, afwerking in mat zwart..

Hoogte van 175 mm voor half ingebouwde wastafel.

PEX flexibels F3/8” met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met contramoer.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.